Fernanda do Vale Ribeiro

RA: 824140918

Pesquisa e entrega de resumo, individual, em PDF, no mínimo 2 laudas, sobre os

seguintes tópicos:

- Sensores de posição:

- Sensores de proximidade capacitivo e magnético; Transformador: Linear

Diferencial Variável – LVDT e Diferencial Rotacional Variável – RVDT;

Syncro; Encoder; Ultrassônico; Resolvers; e Sensores de Presença, Posição

e Potenciométricos.

Sensores de Proximidade Capacitivo e Magnético

Os sensores de proximidade detectam a presença de objetos sem contato físico. O sensor capacitivo funciona com base na variação da capacitância causada pela aproximação de materiais, sendo capaz de detectar tanto materiais metálicos quanto não metálicos, como líquidos e plásticos.

Já o sensor magnético opera a partir da detecção de campos magnéticos, sendo frequentemente utilizado em conjunto com ímãs. É comum em sistemas de segurança, automação industrial e dispositivos eletrônicos.

Transformadores Variáveis: LVDT e RVDT

O LVDT (Linear Variable Differential Transformer) é um sensor utilizado para medir deslocamentos lineares com alta precisão. Seu funcionamento baseia-se na variação de tensão induzida em bobinas, conforme o movimento de um núcleo móvel.

O RVDT (Rotary Variable Differential Transformer) segue o mesmo princípio, porém aplicado à medição de deslocamentos angulares. Ambos são amplamente utilizados em aplicações industriais e aeroespaciais devido à sua confiabilidade e precisão.

Syncro e Resolvers

Os syncros são dispositivos eletromecânicos utilizados para transmitir informações de posição angular entre sistemas, muito comuns em aplicações navais e aeronáuticas.

Os resolvers possuem funcionamento semelhante, sendo sensores robustos utilizados para medir posição angular com alta resistência a ambientes adversos, como altas temperaturas e vibrações. São amplamente empregados em motores elétricos e sistemas industriais.

Encoders

Os encoders são sensores que convertem movimento mecânico em sinais elétricos digitais. Eles podem ser classificados em:

- Incrementais: indicam variação de posição;

- Absolutos: fornecem a posição exata.

São muito utilizados em sistemas de automação, robótica e controle de motores, devido à sua alta precisão e confiabilidade.

Sensores Ultrassônicos

Os sensores ultrassônicos utilizam ondas sonoras de alta frequência para medir distâncias e detectar objetos. Seu funcionamento baseia-se no tempo de retorno do sinal emitido (eco). São amplamente utilizados em sistemas de estacionamento, robótica e medição de nível.

Sensores de Presença, Posição e Potenciométricos

Os sensores de presença são utilizados para detectar a existência de objetos em uma determinada área, sendo comuns em sistemas de segurança e automação.

Os sensores potenciométricos utilizam a variação de resistência elétrica para determinar a posição de um objeto, sendo simples, de baixo custo e amplamente aplicados em controles manuais e sistemas industriais.

Já os sensores de posição em geral englobam diferentes tecnologias que permitem monitorar deslocamentos com precisão, sendo essenciais em sistemas de controle e automação.